ООО «ТД Ульяновкие тали»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

грузоподъемностью от 0,5 до 10,0 т

| Таль для: | □ монорельсовой системы | □ комплектации крана |
| --- | --- | --- |
| Тип тали: | - стационарный - с малой строительной высотой | - передвижной - со строго вертикальным подъемом |

| 1. Грузоподъемность, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Высота подъема, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Группа режима работы по ИСО 4301/1 | □ М5 | □М6 |  |  |  |  |  | □ М7 |  |
| 4. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | □ У1 (на улице) | □ У2 (на улице, под навесом) |  |  |  |  |  | □ У3 (в помещении) |  |
| 5. Температура эксплуатации, ºС | □ -20 +40 |  | □ -40 +40 |  |  |  | □ -60 +40 |  |  |
| 6. Температура транспортировки и хранения в нерабочем состоянии, ºС | □ -20 +40 |  | □ -40 +40 |  |  |  | □ -60 +40 |  |  |
| 7. Исполнение тали | □ общепромышленное (стандартный цвет тали RAL 5015 небесно-синий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ пожаробезопасное (класс пожароопасной зоны: П-I, П-II, ПIIa, П-III) (стандартный цвет тали RAL 5015 небесно-синий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ взрывобезопасное (стандартный цвет тали RAL 6001 изумрудно-зеленый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория взрыв. смеси |  |  |  | Группа взрыв. смеси |  |  |  |  |
|  | □ IIA, □ IIB □ IIC |  |  |  | □Т1 □Т2 □Т3 □Т4 □Т5 |  |  |  |  |
|  | □ для атомной промышленности (стандартный цвет тали RAL 1028 дынно- желтый) |  |  | Группа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ А |  | □ Б |  |  | □ В |
| 8. Параметры монорельсовых путей: | □ прямолинейный путь |  |  | □ криволинейный путь (указать радиус закругления пути, м) |  |  |  |  |  |
| 8.1. Номер двутавровой балки по ГОСТ 19425/ ГОСТ Р 57837-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Регулирование скорости передвижения | □ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с) |  | □ Частотное (частотный преобразователь) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная скорость, м/мин (м/с) |  |  | пониженная скорость, м/мин (м/с) |  |  |  |
| 10. Регулирование скорости подъема | □ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с) |  | □ Частотное |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная скорость, м/мин (м/с) |  |  | пониженная скорость, м/мин (м/с) |  |  |  |

| 11. Тормоз на механизме передвижения | - Да |  |  | - Нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Тип управления | - Подвесной пульт управления | - Радиоуправление |  |  | - Подвесной пульт управления и радиоуправление |  |
| 13. Напряжение силовых цепей, В |  |  |  |  |  |  |
| 14. Напряжение в цепи управления, В | - Пониженное напряжение (указать какое: 24В, 36В, 42В, 220 В ) |  |  |  | - 380 В (кроме радиоуправления и управления частотными преобразователями) |  |
| 15. Токоподвод к тали | - Да, гибкий кабель на струне, длина монорельсовых путей м (до 36 м) |  |  |  |  | - Нет |
|  | - Да, гибкий кабель на с-профиле, длина монорельсовых путей м (от 36 м) |  |  |  |  |  |
|  | - Да, гибкий кабель на монорельсе, длина монорельсовых путей м (от 36 м) |  |  |  |  |  |
|  | - Да, закрытый троллейный, длина монорельсовых путей м |  |  |  |  |  |
| - Дополнительные требования: - ограничитель грузоподъемности - дополнительный тормоз на механизме подъема - защитный экран для работы с расплавленным металлом - плавный пуск и торможение двигателя механизма передвижения - сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов) - химически стойкое покрытие – указать действующее вещество и ПДК - ____________________________________ - окраска тали в другой цвет (указать RAL) - - иное |  |  |  |  |  |  |
| 17. Количество заказываемых одинаковых талей, шт |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие: Адрес: Тел./факс: e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, должность, подпись: |  |  | М.П. дата |  |  |  |